Ejercicio 4

SEMAFORO

Diplomado en Software Embebido

Universidad Tecnológica de Querétaro

Realizado por:

Andrea Pérez Armenta
Sergio David Reyes Pizano

Contenido

Descripción:	2

Requisitos	2

Diagrama de Flujo EJERCICIO 4- SEMÁFORO	3

Esquemático	4

Diagrama General	5

## Descripción:

El Proyecto servirá para realizar el control de un semáforo que se encuentra en un cruce, y siempre estará en verde, ya que controlará el trafico de una vía secundaria. El semáforo realizara la secuencia de cambio a rojo, ya sea cuando un peatón presione el botón para cruzar, o cuando un vehículo se aproxime al cruce desde la vía secundaria.

## Requisitos

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| 001 | El sistema deberá controlar 3 luces led de color verde (#00DC00), amarillo (FFCD00), y rojo (#ED0E00). |
| 002 | El sistema deberá tener 2 señales de entrada, 1 botón para peatones (SW4), y 1 sensor de autos (SW5). |
| 003 | Las señales estarán en alto (3.3V) todo el tiempo, y se pondrán en bajo (GND) cuando se activen. |
| 004 | En modo de espera (sin ninguna señal de entrada activa), todo el tiempo deberá estar encendida la luz verde. |
| 005 | Cuando se active SW4 o SW5, se deberá ejecutar la secuencia de activación, que incluye los requisitos del 6 al 11 en el orden que se listan |
| 006 | La luz verde se deberá apagar y encender 5 veces, con duración de 200ms apagada, y 200ms encendida. |
| 007 | Se deberá apagar la luz verde, y se encenderá la luz amarilla durante 1 segundo. |
| 008 | Se deberá apagar la luz amarilla, y se encenderá la luz roja, durante 10 segundos si se activó la secuencia con SW4, y durante 20 segundos si se activó con SW5. |
| 009 | Se deberá apagar la luz roja, y se encenderá la luz amarilla durante 1 segundo. |
| 010 | Se deberá apagar la luz amarilla y se encenderá la luz verde |
| 011 | Después de encenderse nuevamente la luz verde, se deberán desactivar las señales de entrada durante 10 segundos, pasado ese tiempo, entrará nuevamente en modo de espera hasta que se reciba otra señal. |
| 012 | Se deberá usar la tarjeta Renesas SK-S7G2 para realizar el control del semáforo. |

## Diagrama de Flujo EJERCICIO 4- SEMÁFORO

Inicio

Inicialización()

Mientras (1)

Semáforo verde

FIN

INT button_callback_SW4

INT button_callback_SW5

INT button_callback_SW4

Delay=10000

Secuencia()

FIN

INT button_callback_SW5

Delay=20000

Secuencia()

FIN

Inicializacion()

Declaración de interrupciones

LEDs apagados

FIN

Secuencia()

For(i=0;i<nParpadeos;i++)

Parpadeo LED  verde

Semáforo Amarillo

Espera

Semáforo Rojo

Espera

Semáforo Amarillo

Espera

Semáforo Verde

FIN

## Diagrama General

µC Renesas SK-S7G2

Botón SW4
(Peatones)

Luz Roja

Luz Verde

Luz Amarilla

Botón SW4
(Peatones)

## Esquemático